Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa wyparki próżniowej z pompą próżniową, według katalogu LabTech lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru minimalne wymagania | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw wyparkowy składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wyparka próżniowa: - podnośnik automatyczny z zakresem ruchu co najmniej 155 +/- 10 mm - zakres prędkości obrotowej nie mniejszy niż 20- 260 obr./min. - pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1200 cm2 - uszczelnienia z materiałów odpornych na chemikalia i wysoką temperaturę - regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w minimalnym zakresie 20-60° - panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem (np. LCD) umożliwiającym regulację i kontrolę parametrów pracy - regulacja prędkości obrotowej oraz temperatury łaźni - łaźnia wodno-olejowa z regulacją temperatury pracy nie niższą niż w zakresie: temp. pokojowej – 180°C - precyzja utrzymywania temperatury w łaźni nie gorsza niż ±1 °C (dla wody) - łaźnia grzewcza o minimalnej pojemności 4,5L, mieszcząca kolby destylacyjne w zakresie pojemności od 50 ml do min 3 L - moc grzewcza łaźni min. 1300W - automatyczne podnoszenie kolby destylacyjnej w przypadku odcięcia zasilania - dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody - możliwość współpracy z systemami próżniowymi Wyposażenie wyparki próżniowej: - kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l, - rozdzielacz z min. 5 odgałęzieniami i kolbami o maksymalnej pojemności w zakresie 25 do 50 ml - instrukcja w języku polskim i angielskim Dalsze wymagania: - minimalna klasa bezpieczeństwa :IP 20 - montaż, uruchomienie i testowanie przez przedstawiciela technicznego serwisu autoryzowanego przez producenta wyparki - szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia min. 2 godzinne - dostępność serwisu gwarancyjnego na terenie Polski - deklaracja zgodności z dyrektywami UE Gwarancja: - minimum 24 miesiące | 915-LEV400N-V |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 1.2 | System próżniowy z kontrolerem próżni: - pompa o wydajności nie niższej niż 0,75 m³/h z próżnią końcową nie gorszą niż 20 mbar - wymiary nie przekraczające 340 wysokość x 310 długość x 200 szerokość mm - kontroler próżni zintegrowany z wyparką lub jako samodzielne urządzenie z wyświetlaczem (mocowane do wyparki lub wolnostojące) Gwarancja: - minimum 24 miesiące | 915-LV508P |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat po zakupie urządzenia. Szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-godzinne szkolenie dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………………						……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej    														   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy