znak sprawy: A-2401-5/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kolorymetr do analizy barwy żywności

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolorymetr do analizy barwy żywności |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorymetr do analizy barwy żywności | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | System oświetlenia/pomiaru d:0° (oświetlenie rozproszone/kąt pomiaru 0°); składowa lustrzana włączona) (zgodne z normą JIS Z 8722; zawiera reflektancję) | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Detektor Fotokomórki krzemowe (6) | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Zakres wyświetlania Y: 0,01% do 160,00% (reflektancja) | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Źródło światła Błyskowa lampa ksenonowa | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Czas pomiaru 1s | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Minimalny odstęp pomiarów 3s | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Wydajność baterii minimum 800 pomiarów | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Obszar pomiaru / oświetlenia Ø 8 mm / Ø 11 mm | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Powtarzalność Odchylenie standardowe ΔE*ab 0.07 (przy 30-krotnym pomiarze białej płytki kalibracyjnej w odstępach 10-sekundowych) | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Zgodność Średnie ΔE*ab dla12 barw BCRA serii II: w zakresie do 0,6 | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Obserwator CIE: 2° obserwator standardowy | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Iluminanty CIE: C, D65 | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Ocena tolerancji - Tolerancja różnicy barw (tolerancja skrzynkowa i tolerancja eliptyczna) | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Przestrzenie barw / dane kolorymetryczne XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (tylko iluminant C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (tylko iluminant D65), WI ASTM E313 (tylko iluminant C), YI ASTM D1925 (tylko iluminant C), YI ASTM E313 (tylko iluminant C), indeks użytkownika (można zarejestrować minimum 6 indeksów z komputera). | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Języki (wyświetlacz LCD) minimum angielski (domyślny). | warunek konieczny |  |
| 1.16 | Pamięć pomiarów 1000 wyników (głowica pomiarowa i procesor danych przechowują osobne dane) | warunek konieczny |  |
| 1.17 | Pamięć wzorców barw 100 | warunek konieczny |  |
| 1.18 | Kanały kalibracji 20 kanałów (ch00: kalibracja bieli; ch01 do ch19: kalibracja użytkownika) | warunek konieczny |  |
| 1.19 | Wyświetlacz Wartości bezwzględne; wartości różnic barw; wyświetlacz PASS/WARNIG/FAIL | warunek konieczny |  |
| 1.20 | Interfejs / szybkość transmisji Zgodny z RS-232 (dla procesora danych/PC) * szybkość: 4800, 9600, 19200 (bps); fabrycznie ustawiona na 9600 | warunek konieczny |  |
| 1.21 | Źródło zasilania Cztery baterie AAA alkaliczne lub Ni-MH, zasilacz AC-A305: 100 - 240 V 50/60Hz | warunek konieczny |  |
| 1.22 | Waga maksimum 600 g | warunek konieczny |  |
| 1.23 | Zakres temperatury/ wilgotności pracy 0 - 40°C, wilgotność względna 85% lub mniejsza bez skraplania | warunek konieczny |  |
| 1.24 | Zakres temperatury/ wilgotności przechowywania -20 - 40°C, wilgotność względna 85% lub mniejsza bez skraplania | warunek konieczny |  |
| 1.25 | Funkcja włączania/wyłączania podświetlania LCD (jeżeli funkcja jest włączona, podświetlenie działa przez 30 sekund od ostatniego pomiaru lub wciśnięcia przycisku) | warunek konieczny |  |
| 1.26 | Akcesoria standardowe Biała płytka kalibracyjna; pokrywa ochronna; pasek na przegub ręki; zasilacz 240V; 4 baterie AAA, Walizka | warunek konieczny |  |
| 1.27 | Bezterminowa licencja oprogramowania do pomiaru, analizy i raportowania danych kolorymetrycznych (bez klucza sprzętowego) z 1 rokiem bezpłatnych aktualizacji | warunek konieczny |  |
| 1.28 | USB Converter Cable | warunek konieczny |  |
| 1.29 | Uchwyt na szalkę | warunek konieczny |  |
| 1.30 | Końcówka pomiarowa ze szkłem ochronnym | warunek konieczny |  |
| 1.31 | Kuweta (35 x 34 mm) | warunek konieczny |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | warunek konieczny |  |
| 3 | Gwarancja na kolorymetr co najmniej 12 miesięcy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 4 | Wykonawca zapewni szkolenie dla 4 osób i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-godzinne z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 5 | Oferowany kolorymetr fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 6 | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |
| 7 | Dostawa maksymalnie do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawa kolorymetru do analizy barwy żywności, znak A-2401-5/2025

Cena netto ……………. - słownie: .........................................................................................................

Cena brutto ………….. - słownie: .........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym stawka podatku VAT …….…% tj. …………………………………..…

(słownie: ..............................................................................)

Kryterium 1 - „Okres gwarancji”

Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy* (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy).

* wypełnia Wykonawca

Kryterium 2 - „Termin dostawy”

Termin dostawy wynosi: …………* dni kalendarzowych (maksimum 42 dni kalendarzowe) od dnia zawarcia umowy.

* wypełnia Wykonawca

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte

w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę kolorymetru do analizy barwy żywności, znak A-2401-5/2025

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/