znak sprawy: A-2401-47/2024

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biodrukarka 3D

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biodrukarka 3D |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wymiany głowic drukujących | warunek konieczny |  |
| 2 | Możliwość montażu co najmniej 3 głowic drukujących | warunek konieczny |  |
| 3 | Kalibracja położenia dyszy drukującej manualna lub automatyczna | warunek konieczny |  |
| 4 | Możliwość druku na szalkach Petriego i szkiełkach mikroskopowych | warunek konieczny |  |
| 5 | Pozycjonowanie głowicy z rozdzielczością XY: 1 μm (+/- 10%) | warunek konieczny |  |
| 6 | Pozycjonowanie stolika próbki z rozdzielczością (rozdzielczość warstwy): 1μm (+/- 10%) | warunek konieczny |  |
| 7 | Kalibracja położenia stolika próbki automatyczna | warunek konieczny |  |
| 8 | Wielkość stolika próbki co najmniej 120 x 80 mm | warunek konieczny |  |
| 9 | Maksymalna objętość druku co najmniej 120 x 80 x 60mm | warunek konieczny |  |
| 10 | Układ grzania i chłodzenia stolika próbki powinien pracować w oparciu o moduł Peltiera | warunek konieczny |  |
| 11 | Układ grzania i chłodzenia stolika próbki musi być wbudowany w stolik. Dla zapewnienia sterylności nie dopuszcza się zastosowania chłodnicy na zewnątrz biodrukarki | warunek konieczny |  |
| 12 | Temperatura stolika próbki oraz każdej z trzech głowic drukujących powinna być kontrolowana indywidulanie za pomocą oprogramowania sterującego biodrukarką z kontrolą z pomocą ekranu dotykowego wbudowanego w obudowę biodrukarki oraz z poziomu oprogramowania sterującego na komputerze | warunek konieczny |  |
| 13 | Zakres temperatur stolika próbki od co najmniej 5 do co najmniej 65 [°C] (+/- 10%) | warunek konieczny |  |
| 14 | Wyposażenie w wewnętrzną sprężarkę do pompowania powietrza o minimalnym ciśnieniu w zakresie 0-200 kPa (+/- 10%) | warunek konieczny |  |
| 15 | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu od 0 do 700 kPa (+/- 10%) | warunek konieczny- |  |
| 16 | Możliwość wymuszonego przepływu powietrza w komorze drukarki oraz wyposażenia w filtrację minimum HEPA 14 | warunek konieczny |  |
| 17 | Możliwość sterylizacji komory za pomocą światła UV: co najmniej UV-C 265 nm (+/- 10%) o mocy co najmniej 20 mW | warunek konieczny |  |
| 18 | Możliwość pracy z głowicami, które w zależności od swojego przeznaczenia, mogą utrzymywać materiał w temperaturze od 4 do 250°C (+/- 10%) | warunek konieczny |  |
| 19 | Biodrukarka powinna być wyposażona w minimum jedną głowicę strzykawkową dostosowaną do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65° C | warunek konieczny |  |
| 20 | Biodrukarka powinna być wyposażona w minimum jedną głowicę pneumatyczną o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65° C | warunek konieczny |  |
| 21 | Dodatkowe głowice strzykawkowe dostosowane do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65° C | Kryterium punktowane | Kryterium 1a/1b: 1 dodatkowa głowica – 15 pkt 2 dodatkowe głowice - 30 pkt |
| 22 | Głowice strzykawkowe powinny pozwalać na dodatnią oraz ujemną ekstruzję aby umożliwić retrakcję materiału w przypadku żeli o niskiej gęstości, parametry sterowane z poziomu oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 23 | Głowice strzykawkowe powinny oferować możliwość ustawienia z poziomu oprogramowania szybkości ekstruzji materiału oraz objętości na milimetr wydruku | warunek konieczny |  |
| 24 | Laptop z oprogramowaniem producenta biodrukarki 3D, które umożliwia przygotowanie receptury wydruku oraz kontrole wszystkich parametrów pracy drukarki. Minimalne wymagania laptopa: 16GB RAM, dysk twardy SSD M.2 NVME 500GB, system operacyjny (Stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy), monitor 24 cali, mysz, klawiatura. | warunek konieczny |  |
| 25 | Możliwość podłączenia biodrukarki 3D do komputera poprzez złącze Ethernet | warunek konieczny |  |
| 25 | Wbudowany w biodrukarkę 3D mikrokomputer z ekranem co najmniej 5” umożliwiający przygotowanie receptury wydruku na podstawie modelu wgrywanego przez port USB drukarki. | warunek konieczny |  |
| 27 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość przesłania do biodrukarki 3D modelu w formacie .gcode lub .STL przez siec WiFi. | warunek konieczny |  |
| 28 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać wbudowany generator .gcode | warunek konieczny |  |
| 29 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość edycji pliku .gcode w czasie rzeczywistym do wydruku 3D | warunek konieczny |  |
| 30 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać funkcję debugowania procesu wydruku z funkcją „znajdź i zamień” | warunek konieczny |  |
| 31 | Oprogramowanie powinno oferować możliwość tworzenia konta użytkownika i wyboru co najmniej 3 profili: administratora, projektanta i operatora: - Profil administratora powinien pozwalać na dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania biodrukarki, tworzenie profili użytkownika oraz na przeglądanie protokołów poprzednich wydruków - Profil projektanta powinien pozwalać na stworzenie nowego protokołu wydruku i zdefiniowanie wszystkich parametrów wydruku - Profil operatora powinien pozwalać na wykonanie predefiniowanych wydruków z możliwością korekty podstawowych ustawień w zakresie przepływu materiału | warunek konieczny |  |
| 32 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość zapisu protokołów wydruku z zapisem wszystkich parametrów wydruku na dysku lokalnym oraz na serwerze zewnętrznym w celu archiwizacji danych. Dostęp do zapisanych protokołów powinien być możliwy z poziomu portalu producenta drukarki po zalogowaniu na konto administratora. | warunek konieczny |  |
| 33 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość wydruku 3D kształtów: okrąg, kwadrat, linia na zasadzie „rysuj i wydrukuj” | warunek konieczny |  |
| 34 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość zapisu raportów z wydruku w formacie wizualnym z wszystkimi parametrami wydruku. | warunek konieczny |  |
| 35 | Oprogramowanie biodrukarki powinno posiadać możliwość pracy w oprogramowaniu biodrukarki 3D w trybie off-line (bez podłączonej biodrukarki) | warunek konieczny |  |
| 36 | Oprogramowanie biodrukarki drukarki powinno pozwalać na wizualizacje procesu wydruku ze wskazaniem głowicy drukującej | warunek konieczny |  |
| 37 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno m.in. wyliczać w czasie rzeczywistym podawaną przy danych parametrach wydruku objętość materiału na milimetr wydruku oraz jego całkowite zużycie | Warunek konieczny |  |
| 38 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno pozwalać na stworzenie podstawowego modelu do testu parametrów wydruku, dostępne podstawowe geometrie, co najmniej sześcian, walec i półkula. | Warunek konieczny |  |
| 39 | Produkt seryjny. Konieczność dostarczenia katalogu oferowanej wersji urządzenia. | warunek konieczny |  |
| 40 | Instalacja systemu wraz ze szkoleniem dla 5 osób w wymiarze 1 dnia w miejscu instalacji | warunek konieczny |  |
| 41 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | warunek konieczny |  |
| 42 | Dodatkowa gwarancja | Kryterium punktowane | Kryterium 2: Gwarancja 13-23 miesiące: 5 pkt Gwarancja dłużej niż 23 miesiące: 10 pkt. |
| 43 | Dostawa do 2 miesięcy od podpisania kontraktu | warunek konieczny |  |
| -- | Opcje dodatkowe umożliwiające rozbudowę w/w urządzenia |  |  |
| 44 | Możliwość dodania głowicy kroplowej sterowanej elektromagnetycznym zaworem pozwalającej na utrzymanie materiału w temperaturze w zakresie od RT do 60°C | warunek konieczny |  |
| 45 | Możliwość wydruku z żywic światłoutwardzalnych. Producent urządzenia powinien posiadać w swojej ofercie również system DLP do wydruku z żywic światłoutwardzalnych, korzystający z tego samego oprogramowania co system ekstruzyjny aby umożliwić w przyszłości wprowadzenie tej techniki do laboratorium zamawiającego | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

*UWAGA:

Kryterium 1 – Dodatkowe głowice (pozycja 21):

Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

za 1 dodatkową głowicę strzykawkową dostosowaną do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 15 pkt

za 2 dodatkowe głowice strzykawkowe dostosowane do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 30 pkt

Kryterium 2 – Gwarancja (pozycja 42)

Punkty w kryterium Gwarancja przyznawane będą wg. następującej skali:

Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy – odrzucenie oferty.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy, a krótszej niż 23 miesiące – 5 pkt.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 23 miesiące – 10 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawa biodrukarki 3D, znak A-2401-47/2024

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Kryterium jakościowe 1a/1b - oferujemy urządzenie z:

za 1 dodatkową głowicę strzykawkową dostosowaną do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 15 pkt

tak / nie*

za 2 dodatkowe głowice strzykawkowe dostosowane do standardowych strzykawek z zakończeniem typu luer lock o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 30 pkt

tak / nie*

Kryterium 2 – oferujemy urządzenie z:

Gwarancją 12 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancją od 12 do 23 miesięcy – 5 pkt.

tak / nie*

Gwarancją powyżej 23 miesięcy – 10 pkt.

tak / nie*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte

w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę biodrukarki 3D, znak A-2401-47/2024

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/