- Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-71/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

System do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica AFM |  |  |
|  | W pełni zmotoryzowane zestrojenie lasera i detektora | konieczny |  |
|  | Rozdzielczość w skali atomowej | konieczny |  |
|  | Dla próbek o rozmiarach min. Ø140 mm x 18 mm; | konieczny |  |
|  | Wyposażona w trzy silniki krokowe do automatycznego zbliżania się do czujnika z zakresem ruchu > 19 mm | konieczny |  |
|  | Głowica całkowicie szczelna przed parą i cieczami | konieczny |  |
|  | Poziom szumu <2 pm RMS | konieczny |  |
|  | Szerokość pasma detekcji odchylenia do 8 MHz | konieczny |  |
|  | Kalibracja sondy przy pomocy szumu termicznego do 3,25 MHz | konieczny |  |
|  | Dołączone tryby obrazowania w powietrzu i cieczy: | ------------- | -------------------- |
|  | - Tryb „tapping” z liniową kontrolą oddziaływania siły między dźwignią AFM a próbką z częstotliwością oscylacji dźwigni AFM do 10 kHz | konieczny |  |
|  | - Obrazowanie ilościowe | konieczny |  |
|  | - Tryb łączący tryb „tapping” z liniową kontrolą oddziaływania siły między dźwignią AFM a próbką z obrazowaniem ilościowym z ruchem liniowym | konieczny |  |
|  | - Tryb kontaktowy z siłą boczną | konieczny |  |
|  | - Tryb „tapping” z obrazowaniem przesunięcia fazowego oscylacji dźwigni AFM | konieczny |  |
|  | - Mikroskopia sił magnetycznych | konieczny |  |
|  | Tryby inne niż obrazowe: | ---------- | --------------------- |
|  | - Spektroskopia siła-odległość, | konieczny |  |
|  | - Mapowanie krzywych siła-odległość | konieczny |  |
|  | Specyfikacja skanera: | ----------- | ----------------- |
|  | - Kontrola w pętli zamkniętej | konieczny |  |
|  | - Oś Z mechanicznie oddzielona od skanera XY | konieczny |  |
|  | - 3-osiowe pojemnościowe czujniki położenia do pracy w pętli zamkniętej | konieczny |  |
|  | - Szum Z (w sprzężeniu zwrotnym) <30 pm RMS | konieczny |  |
|  | - Zakres skanowania XY minimum 100 μm x 100 μm (poziom szumu czujnika <90 pm RMS) | konieczny |  |
|  | - Zakres skanowania Z minimum 15 μm (poziom szumu < 40 pm RMS na elemencie piezoelektrycznym 15 μm) | konieczny |  |
|  | Źródło światła IR o niskiej koherencji i padaniu pionowym | konieczny |  |
|  | Głowica zaprojektowana do integracji z odwróconymi mikroskopami optycznymi | konieczny |  |
|  | Trzy silniki do automatycznego zbliżania i korekcji pochylenia obejmujące zdalny dostęp do monitorowania złożonych i długoterminowych eksperymentów za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego | konieczny |  |
|  | Możliwość czyszczenia za pomocą detergentów, rozpuszczalników (wskazanych przez wykonawcę) i kąpieli ultradźwiękowej | konieczny |  |
|  | W zestawie stojak na głowicę AFM | konieczny |  |
|  | Kontroler | konieczny |  |
|  | W pełni funkcjonalny, cyfrowy kontroler SPM | konieczny |  |
|  | Przechwytywanie danych z maksymalną szybkością pikseli danych do 800 000 pikseli/s | konieczny |  |
|  | Modułowa hybrydowa konstrukcja analogowo-cyfrowa z technologią FPGA/PPC (dwurdzeniowy PowerPC @ 1,4 GHz) | konieczny |  |
|  | Minimum 2 minimum 16-bitowe kanały ADC z częstotliwością próbkowania minimum 60 MHz | konieczny |  |
|  | Minimum 6 minimum 18-bitowych kanałów ADC z częstotliwością próbkowania minimum 800 kH | konieczny |  |
|  | Minimum 1 szybki minimum 14-bitowy kanał DAC z częstotliwością próbkowania minimum 120 MHz | konieczny |  |
|  | Minimum 4 minimum 20-bitowe kanały DAC z częstotliwością próbkowania minimum 800 kHz | konieczny |  |
|  | Wzmacniacz do wykrywania amplitudy i fazy | konieczny |  |
|  | Minimum 3-kanałowy niskoszumowy interfejs pojemnościowego czujnika odległości | konieczny |  |
|  | Kalibracja sondy przy pomocy szumu termicznego do 3,75 MHz | konieczny |  |
|  | Wyjście niskonapięciowe dla modułów elektroniki i przedwzmacniaczy o +/-15V i +/-5V | konieczny |  |
|  | Wejście cyfrowe: minimum 6 kanałów (Sub-D), Wyjście cyfrowe: minimum 10 kanałów (Sub-D) | konieczny |  |
|  | Podłączanie akcesoriów na panelu przednim | konieczny |  |
|  | Zgodny z CE | konieczny |  |
|  | Połączenie z komputerem sterującym przez 2 Gigabit LAN | konieczny |  |
|  | Konfiguracja samodzielnego komputera PC (minimalne): | ------ | ------- |
|  | - Zasilanie modularny zasilacz 520W NT | konieczny |  |
|  | - Obudowa typu midi Tower lub równoważna obudowa | konieczny |  |
|  | - Procesor 4-rdzeniowy, taktowanie 3.4 GHz spełniający poniższe kryterium wydajności: - cały oferowany systemu komputerowy min. 555 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://https://results.bapco.com/results?benchmark=CrossMark. Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany na dzień 24.06.2025 r. w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu." | konieczny |  |
|  | - Micro-ATX, obsługująca procesor spełniający kryterium wydajności w pozycji procesor. 1 PCIE 3.0x16, 1 PCIEx4, 1 xRJ45 min. 1 GB, 1xRJ45 min. 1 GB wbudowany lub dedykowana karta. Gniazdo M.2, 6 portów USB3.0, 1 HDMI | konieczny |  |
|  | - Pamięć RAM DDR4 16 GB | konieczny |  |
|  | - Chłodzenie dedykowane do zaoferowanego procesora. Średnica wentylatora min 92 mm | konieczny |  |
|  | - Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB dedykowany przez producenta komputera. | konieczny |  |
|  | - Dodatkowy dysk twardy HDD lub SSD 4 TB. | konieczny |  |
|  | - Karta graficzna 4 GB, która w teście wraz z procesorem spełniająca poniższe kryterium wydajności: - Cały oferowany systemu komputerowy min. 555 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/results?benchmark=CrossMark. Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany na dzień 24.06.2025 r. w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu" | konieczny |  |
|  | - DVD-RW +/- RW | konieczny |  |
|  | - Monitor 32-calowy wyświetlacz TFT | konieczny |  |
|  | - Stabilny system operacyjny w języku polskim lub angielskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | konieczny |  |
|  | - Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego, kompatybilny z system operacyjnym laptopa, zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików, docx, .xlsx, .pptx, język polski lub angielski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. | konieczny |  |
|  | Oprogramowanie mikroskopu: | konieczny |  |
|  | Oprogramowanie SPM mikroskopu AFM oparte na systemie zainstalowanym na komputerze do gromadzenia danych za pomocą języka skryptowego | konieczny |  |
|  | Jednoczesna akwizycja do 25 kanałów | konieczny |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w obrazie | konieczny |  |
|  | Tryb zapobiegający dryftowi siły wspornika | konieczny |  |
|  | Tryby do pomiaru siły | konieczny |  |
|  | Minimum czterokanałowe oscyloskopy online z funkcjami FFT | konieczny |  |
|  | Interfejs wiersza poleceń umożliwiający dostęp do funkcji podstawowych mikroskopu | konieczny |  |
|  | Pełna obsługa zewnętrznego sprzętu i akcesoriów | konieczny |  |
|  | Kalibracja dźwigni AFM za pomocą szumu termicznego lub metody Sadera | konieczny |  |
|  | Automatyczna korekcja pochylenia próbki za pomocą 3 silników krokowych głowic skanujących | konieczny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy danych | konieczny |  |
|  | Oparty na Javie do użytku z systemem zainstalowanym na komputerze | konieczny |  |
|  | Przeznaczony do obrazowania i analizy materii biologicznej i miękkiej | konieczny |  |
|  | Historia etapów przetwarzania | konieczny |  |
|  | Moduły przetwarzania obrazu SPM | konieczny |  |
|  | Moduł filtrujący | konieczny |  |
|  | Moduł poziomowania, obejmujący dopasowanie histogramu i dopasowanie krzywej | konieczny |  |
|  | Moduł krzywej siły obejmujący przetwarzanie wsadowe z różnymi procedurami dopasowania, na przykład: dopasowanie stopniowe, WLC, FJC | konieczny |  |
|  | Przetwarzanie wsadowe obrazów z różnymi procedurami dopasowania, na przykład: JKR, DMT | konieczny |  |
|  | Pomiary przekrojów i odległości | konieczny |  |
|  | Określanie chropowatości RMS | konieczny |  |
|  | Moduł renderowania 3D | konieczny |  |
|  | Licencja z bezpłatnymi aktualizacjami | konieczny |  |
|  | Oprogramowanie kamery | konieczny |  |
|  | Automatyczna kalibracja obrazu optycznego | konieczny |  |
|  | Kompensacja aberracji i zniekształceń optycznych | konieczny |  |
|  | Bezpośredni odczyt wybranych kamer lub import z innych źródeł | konieczny |  |
|  | Wybór skanowania AFM na optycznym obrazie tła | konieczny |  |
|  | Regulowana przezroczystość nakładanych obrazów | konieczny |  |
|  | Kolorowa kamera minimum 1/1,2" USB3.0 | konieczny |  |
|  | Moduł oprogramowania do spektroskopii sił | konieczny |  |
|  | Pakiet oprogramowania do eksperymentów ze spektroskopią sił | konieczny |  |
|  | Pakiet do planowania eksperymentów siłowych, takich jak rampa siłowa lub spektroskopia sił rozciągających | konieczny |  |
|  | Dowolna liczba segmentów krzywej siły z wieloma opcjami sprzężenia zwrotnego (np. stała siła, stała wysokość) | konieczny |  |
|  | Automatyczna kompensacja wysokości przez silniki głowicy AFM | konieczny |  |
|  | Moduł oprogramowania do planowania eksperymentów | konieczny |  |
|  | Umożliwiający planowanie procedur eksperymentalnych, w tym kontrolę sprzętu zewnętrznego | konieczny |  |
|  | Pełny dostęp do funkcji obrazowania i spektroskopii sił | konieczny |  |
|  | Sterowanie przepływem cieczy, temperaturą, położeniem, rejestracją obrazu z kamery | konieczny |  |
|  | Edytor programów z pomocą online i ładowaniem/zapisywaniem planów | konieczny |  |
|  | Moduł oprogramowania do zaawansowanych ilościowych analiz mechanicznych | konieczny |  |
|  | Zapewniający rozszerzenia funkcji trybu obrazowania ilościowego | konieczny |  |
|  | Działanie we wszystkich zakresach sztywności, łącznie z miękkimi i silnie adhezyjnymi próbkami w cieczy | konieczny |  |
|  | Obliczanie online sztywności i przyczepności | konieczny |  |
|  | Pełne przechowywanie wszystkich krzywych sił i kanałów do dalszego przetwarzania | konieczny |  |
|  | Jednoczesne pozyskiwanie danych zewnętrznych | konieczny |  |
|  | Tryb obrazowania siłowego | konieczny |  |
|  | Tryb obrazowania oparty na "tapping" z ruchem liniowym | konieczny |  |
|  | Rejestrowanie krzywych siły przy stałym współczynniku obciążenia | konieczny |  |
|  | Praca przy wyższych częstotliwościach oscylacji minimum 500 Hz | konieczny |  |
|  | Uchwyt sond z czujnikiem wysokości | konieczny |  |
|  | Pakiet do pomiarów nano-reologii | konieczny |  |
|  | Pakiet do pomiarów właściwości lepkosprężystych żeli, komórek i tkanek | konieczny |  |
|  | Pomiary modulacji sinusoidalnej przy określonych częstotliwościach, które można dowolnie łączyć z dostosowanymi krzywymi siły lub mapowaniem siły | konieczny |  |
|  | Asystent do automatycznego konfigurowania eksperymentów modulacyjnych z określonymi częstotliwościami (przy użyciu głowicy piezoelektrycznej) w zakresie minimum: 0,5 – 500 Hz | konieczny |  |
|  | Połączenie z listą pozycji dla określonych lokalizacji | konieczny |  |
|  | Połączenie z mapowaniem wymuszonym w celu mapowania przy określonej częstotliwości | konieczny |  |
|  | Zawierający sondy o zdefiniowanych promieniach i wstępnie skalibrowanej stałej sprężystości: | -------- | -------- |
|  | - Zestaw minimum 5 sond o promieniu w przedziale 20-100 nm | konieczny |  |
|  | - Zestaw minimum 5 półsferycznych sond o promieniu w przedziale od 4 do 6 μm i wysokość końcówki w przedziale od 20 do 25 μm, w przedziale od 0,1 do 0,3 N/m | konieczny |  |
|  | Nawigacja optyczna i możliwość prowadzenia eksperymentów korelacyjnych | konieczny |  |
|  | Moduł oprogramowania do automatycznego dostosowywania parametrów skanowania | konieczny |  |
|  | Moduł ilościowego obrazowania mechanicznego z możliwością tworzenia skryptów dla niestandardowych procedur dopasowania | konieczny |  |
|  | Akcesoria i materiały użytkowe, w tym: | konieczny |  |
|  | Komplet narzędzi niezbędnych do montażu sond AFM | konieczny |  |
|  | Uchwyt do małych próbek | konieczny |  |
|  | Zestaw startowy sond AFM zawierający minimum 40 sond o minimum 4 różnych typach | konieczny |  |
|  | Uniwersalny uchwyt próbek do szalek Petriego WPI i TPP, kompatybilny z wymiarem 35x20mm dla szalek plastikowych i szklanych z możliwością podłączenia obiegu medium oraz wyposażony w pokrywę zapobiegającą parowaniu | konieczny |  |
|  | Kontroler temperatury przystosowany do szalek Petriego | konieczny |  |
|  | Uchwyt próbek przystosowany do szkiełek nakrywkowych | konieczny |  |
|  | Przyłączany stolik zmotoryzowany i piezoelektryczny o zakresie minimum 100x100x100 μm3 do automatycznego, precyzyjnego pozycjonowania próbki zgrubnie i dokładnie, a także do skanowania próbek XYZ | konieczny |  |
|  | Mapowanie obszarów minimum 100 x100 μm | konieczny |  |
|  | Możliwość badania adhezji pomiędzy obiektami np. komórka/komórka lub komórka/podłoże w 3D z dużym zakresem rozciągania | konieczny |  |
|  | Możliwość badania właściwości mechanicznych, np. komórek roślinnych, warstw komórek, chrząstek, pasożytów, rusztowań, kości lub tkanek chropowatości powierzchni w zakresie mm | konieczny |  |
|  | Zmotoryzowany ruch próbki XY | konieczny |  |
|  | Silniki o zakresie przesuwu: do 20 mm² | konieczny |  |
|  | Rozmiar kroku (rozdzielczość): poniżej 2 μm | konieczny |  |
|  | Powtarzalność (jednokierunkowa): poniżej 3 μm | konieczny |  |
|  | Maksymalna prędkość: minimum: 1 mm/s | konieczny |  |
|  | Skaner ugięcia zintegrowany z zmotoryzowanym stolikiem na próbki | konieczny |  |
|  | Pojemnościowe czujniki położenia | konieczny |  |
|  | Moduły serwo i wzmacniacze wysokiego napięcia | konieczny |  |
|  | Integracja z oprogramowaniem mikroskopu | konieczny |  |
|  | Możliwość trybów oprogramowania do eksperymentów ze wzbudzeniem optycznym ogniskowaniem optycznym, eksperymentów z użyciem skanowania lub rozciągania | konieczny |  |
|  | Kompatybilny ze standardowymi uchwytami na próbki | konieczny |  |
|  | Podgląd optyczny z góry z płytką stykową do stanowiska roboczego lub odwróconego mikroskopu optycznego | konieczny |  |
|  | Układ optyczny z widokiem z góry do próbek nieprzezroczystych | konieczny |  |
|  | Montowany na dołączonej do zestawu płycie bazowej (w zestawie) do użytku samodzielnego lub w konfiguracji z odwróconym mikroskopem optycznym | konieczny |  |
|  | Koncentryczne oświetlenie Köhlera ze źródłem światła LED | konieczny |  |
|  | Pozaosiowe oświetlenie pierścieniowe LED | konieczny |  |
|  | Minimum 12-krotny zoom manualny | konieczny |  |
|  | Wyposażony w minimum ręczną regulację ostrości i obrotowe ramię | konieczny |  |
|  | Rozdzielczość <4 µm | konieczny |  |
|  | Możliwość bezpośredniego montażu na płytkach stykowych metrycznych | konieczny |  |
|  | Zawierający kolorową kamerę minimum 1/1,8", minimum USB3.0 | konieczny |  |
|  | Optyczny mikroskop odwrócony | konieczny |  |
|  | Mikroskop sterowany minimum manualnie | konieczny |  |
|  | Kondenser o odległości roboczej WD 70 mm +/- 5 mm i aperturze NA 0,3 +/- 0,1 | konieczny |  |
|  | Port z dwoma, pozycjami przełącznika: 100%/0% | konieczny |  |
|  | Oświetlenie LED do transmisji | konieczny |  |
|  | Obiektyw minimum 40x/0.6, minimum PH2, minimum WD 3,3 – 1,9 mm | konieczny |  |
|  | Obiektyw minimum 10x/0.25 minimum PhH1 | konieczny |  |
|  | Binokular | konieczny |  |
|  | Elementy oczne minimum 10x/20 | konieczny |  |
|  | Adapter wideo typu C-Mount 1.0x | konieczny |  |
|  | Zestaw narzędzi montażowych do mikroskopu standardowo oferowany przez producenta | konieczny |  |
|  | Kamerę minimum CMOS 1/1,2", minimum USB 3.0, kolorowa | konieczny |  |
|  | Uchwyt sond umożliwiający podgląd „z boku” | konieczny |  |
|  | Przystosowany do typowych kuwet oraz do głębokich i szerokich kuwet, takich jak szalki Petriego | konieczny |  |
|  | Zawierający mechanizm sprężynowy do montażu sondy AFM | konieczny |  |
|  | Uchwyt wspornikowy sondy AFM z precyzyjnie zamontowanym lustrem | konieczny |  |
|  | Możliwość widoku zarówno od dołu, jak i z boku wspornika | konieczny |  |
|  | Możliwość obserwacji obszaru sonda AFM-próbka, np. w celu monitorowania interakcji końcówka-próbka | konieczny |  |
|  | Kompatybilny z roztworami wodnymi i epi-luminescencją | konieczny |  |
|  | Apertura numeryczna: 0,3 +/- 0,1 | konieczny |  |
|  | Tłumienie wibracji i ochrona akustyczna | konieczny |  |
|  | Stacjonarny system aktywnej izolacji drgań | konieczny |  |
|  | Aktywna szerokość pasma w zakresie minimum 0,6 Hz – 200 Hz | konieczny |  |
|  | Izolacja minimum: 40 dB przy częstotliwości powyżej 10 Hz | konieczny |  |
|  | Wymiary (400 x 500 x 85 mm3) +/- 20% (każdy wymiar) | konieczny |  |
|  | Waga maximum 30 kg | konieczny |  |
|  | Obudowa akustyczna | konieczny |  |
|  | Izolacja akustyczna do typowych warunków akustycznych w laboratoriach, zabezpieczona zdejmowaną ramą z ekranem | konieczny |  |
|  | Okna od frontu i po bokach umożliwiające podgląd na monitorze komputera AFM | konieczny |  |
|  | Drzwi z oknem | konieczny |  |
|  | Przepusty kablowe minimum: 2x tył, 1x lewy, 1x prawy | konieczny |  |
|  | Miejsce dla aktywnej platformowej izolacji wibracyjnej | konieczny |  |
|  | Wymiary zewnętrzne około (1100 x 1100 x 1160 mm³) +/- 20% (każdy wymiar) | konieczny |  |
|  | Część przednia zdejmowana | konieczny |  |
|  | Podstawa do obudowy akustycznej | konieczny |  |
|  | Wolnostojący stół pomocniczy | konieczny |  |
|  | Konstrukcja stalowa | konieczny |  |
|  | Płyta górna typu „sandwich”. Wymiary 114 cm x 114 cm +/- 20% (każdy wymiar) | konieczny |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości nóżek w celu wyrównania nachylenia podłogi, wysokość łącznie płyty górnej 90 cm +/- 5% | konieczny |  |
|  | Opcja szybkiego skanowania dla AFM | konieczny |  |
|  | Szybkość skanowania minimum 180 Hz dla zakresów skanowania do 2 μm | konieczny |  |
|  | Oprogramowania dostosowane dla szybkich trybów skanowania | konieczny |  |
|  | Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym | konieczny |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Kryterium punktowane 1 |  |
|  | Wsparcie techniczne | Kryterium punktowane 2 |  |
|  | Czas dostawy maksymalnie 150 dni od zawarcia umowy | Kryterium punktowane 3 |  |

Kryterium punktowanym 1 jest „Gwarancja”:

- Gwarancja: co najmniej 36 miesiące, liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru – 0 punktów

- Gwarancja: co najmniej 48 miesięcy, liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru – 15 punktów

- Gwarancja: co najmniej 60 miesiące, liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru – 30 punktów

Kryterium punktowanym 2 jest „Wsparcie techniczne”:

- Wsparcie techniczne: co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru – 0 punktów

- Wsparcie techniczne: co najmniej 24 miesiące, liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru – 5 punktów

Kryterium punktowanym 3 jest „Termin dostawy”:

- Termin dostawy: 150 dni, liczone od daty zawarcia umowy – 0 punktów

- Termin dostawy: 120 dni lub mniej, liczone od daty zawarcia umowy –  maksymalnie 5 punktów

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 71/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa systemu do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70 z późn. zm.),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-71/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 6 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-71/2025

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

znak sprawy: A-2401-71/2025

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

(UWAGA: Wykonawca składa niniejsze oświadczenie wyłącznie w przypadku określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale VIII SWZ oraz gdy Wykonawca polega  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa systemu do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-71/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa systemu do badań nano-reologii biomateriałów roślinnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia.

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.