znak sprawy: A-2401-13/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kolorymetr do analizy barwy żywności

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolorymetr do analizy barwy żywności |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorymetr do analizy barwy żywności | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | Przenośny, kompaktowy, lekki i łatwy w użyciu spektrofotometr sferyczny do niedestrukcyjnych pomiarów owoców | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Geometria optyczna: 8° (rozproszone oświetlenie, kąt widzenia 8 stopni), SCI, SCE | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Źródło światła: LED | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Sensor: 256 image Element Double Array CMOS Image Sensor | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Zakres długości fali: 400 - 700 nm | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Interwał długości fali: 10nm | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Zakres reflektancji: 0-200% | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Wielkość apertury: 8mm | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Przestrzeń kolorymetryczna: CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Formuła różnicowa: ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v, ΔE (Hunter) | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Obserwator: 2°/10° | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Iluminat: D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Czas pomiaru: nie więcej niż 2,6s | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Powtarzalność: MAV/SCI: ΔE* ≤0,05 | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Tryb pomiaru: Pojedynczy pomiar, średni pomiar | warunek konieczny |  |
| 1.16 | Lokalizacja: za pomocą kamery | warunek konieczny |  |
| 1.17 | Bateria: Li-ion, 5000 pomiarów w ciągu 8 godzin | warunek konieczny |  |
| 1.18 | Wymiary (DxSxW): nie większe niż 184x77x105mm | warunek konieczny |  |
| 1.19 | Waga: nie więcej niż 600g | warunek konieczny |  |
| 1.20 | Żywotność lampy: minimum 5 lat, ponad 3 miliony pomiarów | warunek konieczny |  |
| 1.21 | Wyświetlacz: 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD, pojemnościowy ekran dotykowy | warunek konieczny |  |
| 1.22 | Pamięć: 2000 Standardów, 20000 Próbek | warunek konieczny |  |
| 1.23 | Port: USB | warunek konieczny |  |
| 1.24 | Warunki pracy: 0-40℃, 0-85%RH | warunek konieczny |  |
| 1.25 | Warunki przechowywania: -20 - 50℃, 0-85%RH | warunek konieczny |  |
| 1.26 | Oprogramowanie, które pozwala na szczegółową analizę danych, które następnie można udostępniać lub drukować | warunek konieczny |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia. | warunek konieczny |  |
| 3 | Gwarancja na kolorymetr co najmniej 24 miesiące | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 4 | Wykonawca zapewni szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-godzinne szkolenie dla minimum 3 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 5 | Oferowany kolorymetr fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 6 | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |
| 7 | Produkt seryjny. Konieczność dostarczenia katalogu oferowanej wersji urządzenia. | warunek konieczny | ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę kolorymetru do analizy barwy żywności, znak A-2401-13/2025

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/